泌环审〔2021〕1 号

关于泌阳县垃圾处理场建设项目环境影响

报告书的批复

泌阳县城市管理局：

你单位报送的由深圳市碧海云天环保科技有限公司编制的《泌阳县垃圾处理场建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、泌阳县垃圾处理场建设项目位于泌阳县泌水街道办事处小岗林场，建设性质为扩建。占地面积47051m2，设计填埋容量为31.8万m3，运行期5年，其中23万m3用于填埋分类后的生活垃圾，其它用于填埋垃圾焚烧废渣和飞灰。主要建设内容：垃圾坝、填埋库区、防渗工程、渗滤液收集导排系统、调节池、填埋气体导排系统、雨水导排、封场系统，辅助工程及环保工程等。工艺流程：生活垃圾/焚烧飞灰（密闭压缩式垃圾专用车）-地磅称重-垃圾车自动倾卸-分层、摊平、碾压（喷药、覆盖粘土）-封场覆盖-绿化。项目总投资为10940万元，其中环保投资320万元，占总投资的2.93%。

该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

- 你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设和运行过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施,并做到项目运行时外排污染物满足相应要求。

1.废气：严格控制固废运输和堆填作业过程中产生的扬尘及填埋废气的治理措施。车辆运输扬尘采用加强运输管理、保持路面清洁、控制车速、及时对路面进行洒水等减缓措施；卸车扬尘采用洒水降尘、加强库区周围绿化等减缓措施；垃圾填埋过程中及时覆土压实，设置永久性金属拦截网和临时性塑性拦截网，在厂区周围设立立体防护带。填埋区设置垂直导气石笼，将填埋废气沿导气系统收集后，统一引至火炬燃烧器燃烧处理。无组织粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；无组织恶臭废气排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界限值要求。

2.废水：严格落实水环境保护措施。将本项目产生的垃圾渗滤液及生活废水，收集后送入现有渗滤液处理站进行处理，处理达标后经现有排放口外排，处理后废水应满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2标准限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值要求。同时严格落实填埋区防渗措施，避免对区域地下水造成不利影响。

3.噪声：落实噪声防治措施。选用低噪声设备，定期对填埋作业机械、车辆进行维护。场区周边设置绿化隔离带。运营期各厂界噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.固废：严格落实固体废物处置措施。施工期的施工弃土堆放于场内临时堆场暂存，用毡布遮盖，最终用于填埋场筑坝以及填埋作业废土；建筑垃圾运往当地主管部门指定地点集中处置。运营期产生的员工生活垃圾和污水处理站污泥，收集后送至填埋区进行填埋处理。

5.生态保护。做好水土保持，场地开挖施工采取相应措施，严禁泥浆水未经处理排入河道。做好生态恢复工作，利用空闲地，运用道路绿化、场地绿化、园林绿化等相结合的形式，尽可能提高项目区绿化率；封场区及时覆土、绿化，恢复生态功能。

6.强化环境风险防范和事故应急措施。严格落实填埋区防渗工程建设。建立风险预警体系，制定风险应急预案，定期演练。做到实时监控填埋库区堆体的安全，对发现的安全隐患及时预警，及时处理，及时排除隐患、化解险情。

（三）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

- （四）污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

- 四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定申报办理排污许可，并按有关规定组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产或使用。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

六、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设和运行。

二O二一年一月二十五日